| 产品名称 | 学段 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技初中基础教学实验盒 | 初中， | 一款专为信息科技大班教学课程开展而设计的具有多功能、高集成度、方便收纳等特点的信息科技实验实践工具盒。集成一体化，轻松实现人脸识别、语音识别、语音合成、物联网应用等人工智能项目。 一、功能介绍 ▲①内置基础图像检测、语音识别、语音合成等AI算法，内置出厂程序供使用（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲②支持离线人脸检测、离线人脸识别、离线猫/狗检测、离线二维码识别、离线移动目标检测（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲③支持更换图像检测模型、离线语音识别，联网后在线语音识别、自定义语音命令词、离线语音合成（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲④支持调用大模型，可联网在线调用 DeepSeek、Kimi、讯飞星火、通义千问等大模型，实现人工智能应用（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲⑤多种编程方式，支持图形化编程和MicroPython编程（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲⑥高清彩色显示屏可显示彩色文字、图片和摄像头画面（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲⑦集成WiFi和蓝牙模块支持物联网应用，可作为物联网系统中的终端节点使用，满足物联网教学需求，可结合图形化编程软件实现数据大屏可视化，直观呈现物联网数据（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲⑧板载摄像头((≥200W像素、(≥60度镜头)支持离线人脸检测、宠物检测等AI任务，并能实现拍照和监控功能（提供检测报告并加盖投标人公章）； 二、技术参数： （1）实验盒： ①.需板载≥32位双核处理器，处理器主频≥240MHz； ②.需板载SRAM内存≥512KB，ROM内存≥384KB，Flash内存≥16MB，PSRAM内存≥8MB，RTC SRAM≥16KB； ③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G； ④.需集成≥2.8寸的彩屏、≥1个开关按键、≥1个BOOT按键、≥1个复位按键、≥4个可编程功能按钮、光线传感器、声音传感器、三轴加速度传感器、温湿度传感器、红外接收传感器、旋钮、RFID、红外避障、电导开关、≥4个指示灯、≥4颗RGB灯、≥3颗LED灯、蜂鸣器等模块； ⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、移动检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传； ⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能； ⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能； ⑧.需集成水泵驱动口、USB Type-C接口、microSD卡接口、≥2个I2C接口、≥4个I/O接口、SR04超声波接口； ⑨.需内置锂电池； ⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。 （2）电子模块： 1.继电器模块： ▲①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态（提供检测报告并加盖投标人公章）； ▲②.需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放（提供检测报告并加盖投标人公章）； ③.需采用防反插接口，简单易用。 2.需配备≥3种电子模块，包含但不限于土壤湿度传感器、18B20防水温度传感器、舵机等； 3.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定； 4.电子模块接口需采用PH2.0接口； （3）配件： 需配备主板烧录数据线、模块连接线、RFID标签卡、SR04超声波传感器、水泵等配件。 三、编程方式： 需支持图形化编程、micropython编程。 四、配套内容： 配套《义务教育信息科技教学指南》八年级，提供30课时电子资源。 | 36 | 套 |