- 一、采购项目技术参数及要求

1.采购项目概述

1）本项目采购设置一套视频监控数字高清系统。

2）本项目视频监控系统采用网络数字系统架构。前端高清网络摄像机＋NVR硬盘录像机＋高清解码器（利旧）＋电视墙显示（利旧）。

3）前端摄像机部分采用≥400W网络摄像机。根据安装环境的不同，前端分别选用高清网络枪式摄像机、高清网络半球摄像机。前端监控点位主要设置如下：

A.宿舍走廊、宿舍二层空旷区域采用高清网络枪式摄像机，共计55台；

B.宿舍出入口、宿舍楼梯采用高清网络半球摄像机，共计27台；

4）传输部分：采用24口POE交换机及配套设备4套。根据需求，在宿舍四层右侧走廊机柜设置2台，在消防控制室设置2台。考虑原核心交换机端口数量不够，本次项目新增核心交换机光口板1个。

5）存储部分：采用64路NVR存储2台，存储时间30天。2台NVR放置在机房。

6）显示部分：采用利旧原大屏显示设备。

7）系统供电：本次前端所有的高清摄像机采用POE供电。由消防控制室供电给机柜内POE交换机。

8）综合布线：前端的摄像机通过网络线敷设到机柜，接入机柜内24口POE交换机。本次项目走廊上安装的机柜采用光纤敷设到消防控制室。具体情况结合图纸进行实施。

9）本次项目主要设备技术参数、规格详见项目内容要求及清单。

10）本次新增宿舍视频监控系统接入原校区监控系统管理平台。

2.项目内容要求及清单

| 序号 | 物品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽网线UTP CAT5E | 米 | 4170 |
| 2 | 网线保护管 | PVCφ20mm、PVC24*14mm | 米 | 650 |
| 3 | PVC管 | PVC50管及配件（管卡、直通，弯通、螺丝、胶水等） | 米 | 80 |
| 4 | 12U机柜 | 12U、壁挂网络配线柜 | 个 | 1 |
| 5 | 机柜PDU | 10A 8位机架式PDU，含机柜边二三插 | 个 | 2 |
| 6 | 12芯单模光纤 | 12芯单模光纤 | 米 | 145 |
| 7 | 机架式光纤配线架12芯 | 12口光纤配线架 | 个 | 2 |
| 8 | 耦合器 | 耦合器 | 个 | 24 |
| 9 | 光纤尾纤 | 单模尾纤, LC/FC/SC尾纤，1米 | 个 | 24 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 140 |
| 11 | 辅助材料 | 含螺丝、扎带、緾绕管等辅助材料、电源插座等 | 项 | 1 |
| 12 | 光纤熔纤制做费 | 含光纤熔接及性能、接通测试；跳线接入、上架等 | 项 | 1 |
| 二 | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万网络枪式摄像机 | 最高分辨率可达2560×1440@25fps。 支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， 数字宽动态，适应不同环境。 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK， GB28181协议。 1个内置麦克风。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照 射最远可达50m。 符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 传感器类型：1/2.7""ProgressiveScan CMOS。 最低照度：彩色：0.005Lux。 宽动态：数字宽动态。 焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂 直视场角：35°，对角视场角：85°。 24°，6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 24°，8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°对角视场角：50°。12mm，水平视场角：，垂直视场角：红外波长范围：850nm。 防补光过曝：支持。 补光灯类型：红外灯。 补光距离：最远可达50m。 最大分辨率：2560×1440。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265。 子码流：H.265/H.264。 音频：1个内置麦克风。 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 启动及工作温湿度：-30℃～60℃，湿度小于95%（无凝结）。 存储温湿度：-30℃～60℃，湿度小于95%（无凝结）。供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护。 PoE：IEEE802.3af，Class3。 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W。 | 台 | 55 |
| 2 | 400万海螺型网络摄像机 | 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps。 支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 1个内置麦克风。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m。 符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS。 最低照度：彩色：0.005 Lux。 宽动态：数字宽动态。 调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°。 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°。 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°。 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持。 补光灯类型：红外灯。 补光距离：最远可达30 m。 最大分辨率：2560×1440。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265。 子码流：H.265/H.264。 音频：1个内置麦克风。 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 存储温湿度：-30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 启动及工作温湿度：-30 ℃～60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 防护：IP67。 | 台 | 27 |
| 3 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 盒 | 1 |
| 4 | 摄像机支架 | 枪机/半球支架，定制 | 个 | 82 |
| 三 | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | ▲1.≥24个千兆供电端口,≥4个SFP千兆光口插槽，PoE总功率为370W，供电端口都支持PoE和PoE+，单端口最大输出功率为30W。（提供官网截图和链接证明） - 2.支持远程管理，配置。 - ▲3.支持防环路配置。（提供官网截图和链接证明） - ▲4.支持防私接。（提供官网截图和链接证明） - ▲5.端口防雷能力达到6KV（提供官网截图和链接证明） | 台 | 4 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块 | 个 | 8 |
| 3 | 核心交换机光口板 | 核心侧M7008L 平台8光口卡 | 块 | 1 |
| 4 | 单模双芯光纤跳线 | 1m | 条 | 8 |
| 5 | 单模双芯光纤跳纤 | 8m | 条 | 4 |
| 四 | 后端部分（存储、显示等） |  |  |  |
| 1 | NVR（64路） | "2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） ▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） ▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） ▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） ▲支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（提供有效认证范围内的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） | 台 | 2 |
| 2 | 硬盘（16T） | 16T硬盘 | 块 | 8 |